| Положение регулятора тока, дел. | Диаметр электрода, мм | Ток на выходе, А | Напряжение на выходе, В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | балласт | 50 | 42 |  |
| MAX | ХХ | 0 | 50 | Защита по перегреву не срабатывает. Iсети=1А |
| MAX | ХХ | 0 | 140 | На выходе С=1мкФ х 250В |
| 0 | 3 | 30 | 18 |  |
| 1 | 3 | 40 | 20 |  |
| 2 | 3 | 50 | 20 |  |
| 3 | 3 | 65 | 25 |  |
| 4 | 3 | 75 | 28 |  |
| 5 | 3 | 95 | 28 |  |
| 6 | 3 | 105 | 29 |  |
| 7 | 3 | 125 | 30 |  |
| 8 | 3 | 140 | 32 |  |
| 9 | 3 | 165 | 32 |  |
| 10 | 3 | 165 | 32 |  |
| 8 | 4 | 145 | 24 |  |
| 9 | 4 | 165 | 30 |  |
| 10 | 4 | 165 | 26 |  |
| 5 | 3 | 190 | 0 | К.З. |
| 8 | 3 | 200 | 0 | К.З. |
| 10 | 3 | 200 | 0 | К.З. |
| 5 | 4 | 190 | 0 | К.З. |
| 8 | 4 | 200 | 0 | К.З. |
| 10 | 4 | 205 | 0 | К.З. |
| 7 | 3 | 120 | 30 | 6 электродов подряд. Перегрева нет. |

Таблица испытаний