При расчёте инверторного сварочного аппарата необходимо учитывать, что его силовая часть состоит из четырёх последовательно включенных четырёхполюсников рис.1,

каждый, из которых имеет определённые потери  мощности, токи и напряжения на входах и выходах, которых связаны определёнными отношениями.

РАСЧЁТ.

Исходные данные:

K=3.17 – коэффициент трансформации (19/6);

λ=0.333 – коэффициент заполнения импульсов (подобран так чтобы при максимальном сварочном токе Uc = 260V);

Isv = 160A – сварочный ток.

η ≈ 0.833% - общий КПД аппарата;

ηvt ≈ 0,92 - потери в преобразователе;

ηtr ≈ 0.96 - трансформаторе;

ηvdl ≈ 0.94 - потери в выпрямителе и фильтре.

|  | 220V | Сф, VT | w1 | w2 | Дуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, (V) |  |  | U1m = U1/ λ = 248 | U2m = U2 / λ = 76,6 |  |
| Im, (A) |  | 23,23/ λ= 55,4 | I1m = I1/ λ = 155 | I2m = I2 / λ = 480 |  |
| I, (A) | P/U= 4609/220= 21 | P/U= 4609/250= 18,44 | I1=I2 / K / √ηtr = 160/3,17/0,98= 51,5 | I2 = Isv = 160 | Isv = 160 |
| U, (V) | 220 | 250 | U1= U2 * K / √ηtr= 82,5 | U2 = Uд +Uvd + Ul ≈ 25.5 | Uд =24 |
| P, (W) | Pin = 4609 | Pin = =Pout / η ≈ 4609 | P1 = U1 * I1 = = P2 / ηtr ≈ 4251 | P2 = U2 * I2=26.5*140= =Psv / ηvdl= ≈ 4082 | Pout = Uд * Isv = 24*160 = 3840 |

Из приведённого расчета можно сделать вывод, что обмотки трансформатора следует рассчитывать на токи: 51,5А - первичку и 160А- вторичку.

Реально аппарат во время поджига дуги (или если его нагрузить на определённое сопротивление ≈ 0,213Ом), то есть, при λ=0.5 может потреблять и большую мощность.

РАСЧЁТ при пиковой мощности.

Исходные данные:

Uc = 240V;

K=3.17 – коэффициент трансформации (19/6);

λ = 0.5 – коэффициент заполнения импульсов (подобран так чтобы при максимальном сварочном токе Uc = 260V);

Isv = 140A – сварочный ток.

η ≈ 0.83% - общий КПД аппарата;

ηvt ≈ 0,92 - потери в преобразователе; (реально около 0,92)

ηtr ≈ 0.96 - трансформаторе; (реально около 0,96)

ηvdl ≈ 0.94 - потери в выпрямителе и фильтре.

|  | 220V | Сф, VT | w1 | w2 | Дуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, (V) |  |  | U1m = U1/ λ = 230 | U2m = U2 / λ = 71.2 |  |
| Im, (A) |  |  | I1m = I1/ λ = 105 | I2m = I2 / λ = 320 |  |
| I, (A) | 6573/220= 29.9 | 5981/250= 27.4 | I1=I2 / K/√ηtr= 160/3.17/√.92= 52.7 | I2 = Iout = 160 | Iout = 160 |
| U, (V) | 220 | 240 | U1=Uc* λ* √ηvt =250*0.5*√.92= 115,1 | U2= U1*K* ηtr= (115.1/3.17)* √0.96= 35.6 | Uout= U2- Uvd – Ul= 35.6-1.5=34.1 |
| P, (W) | Pin= 6573 | Pin=Pout/ η = P2/ ηvt= 5456/0.83= 6573 | P1=P2/ ηtr= 5683/0.92 6177 | P2=Pout/ ηvdl = 5456/0.96= 5683 | Pout=Iout*Uout= 140*37.1=5456 |

Чтобы не мучится сомнениями можно посчитать мощность потерь на транзисторе.

Pк.нас= I1m.sv.max *Uкэ*λ

Pк.дин=0,5*Fп*Uп* I1m.sv.max *(tr+tf)

Pк=Pк.нас+Рк.дин

Где

I1m.sv.max =51,5A; Uкэ=2В(фиг.5); λ=0,333; Fп=40кГц; Uп=250В(при максимальной потребляемой мощности 4200Вт и сопротивлении сети 0.5Ом);

время нарастания tr=23нс; время спада tf=120нс.

Pк.нас=51.5*2*0.333=34.3Вт

Pк.дин=0.5*40000*260*51.5*((23+120)*10**-9)=38.3Вт

Pк=34.3+38.3=72.6Вт

Общее тепловое сопротивление от кристалла до радиатора не более 0,88гр.С/W.

Следовательно при температуре радиатора 85гр.С температура кристалла будет не более 72.6*0.88+85=149гр.С (допускается 150гр.С). Транзистор будет жить :).

Реально транзистор работает в более лёгком режиме, т.к. динамические потери, которые возникают при запирании транзистора, перенаправляются в RCD цепочку, которая шунтирует транзистор на данном этапе.

Параметры промышленных сварочников.

| Uвх | Iвх | Pвх | Iвых | Uвых | Pвых | Iкз | Uхх | Iпр | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 20 | 4200 | 140 | 25 | 3520 | 200 | 50 /24/100 | >14.2<20 13,55 | 0,8 |
| 230 |  |  | 110 | 21…28 | 11,8 |  | 36,5…55 |  | cosj 0,77 |
| 230 |  |  | 114 | 21…28,8 | 13,7 |  | 37…59 |  | cosj 0,77 |
| 230 |  |  | 120 | 21…30,2 | 16,4 |  | 36…60 |  | cosj 0,8 |