Таймер включения реле.

Схема выполнена на отдельной платке, вместе с реле, предохранителем, токоограничивающим резистором. С платы выходят 4 разъёмчика.

- Питание +14 вольт и сигнал на 1ю ножку микросхемы Uc3845.

- Зелёный светодиод – РАБОТА.

- Красный светодиод – ПЕРЕГРЕВ.

- На температурный датчик.

- При подаче питания +14 вольт, загорелся красный светодиод.

- Примерно через 5 секунд (конденсатор в схеме 47 мкФ, а не 22мкФ, как изначально) загорелся зелёный светодиод, включается реле и появляется напряжение на проводе идущем на первую ногу Uc3845 (примерно 9 вольт).

- Ещё через 3 секунды гаснет красный светодиод.

- При замыкании контактов идущих к температурному датчику, гаснет зелёный светодиод, отключается реле и загорается красный светодиод. Цикл включения повторяется.